协议控制工具用户指南V1.0

2018-7-23

Zhong

- 工具配置预览

  - 配置工具功能列表

| - No. | - 功能项 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ONVIF Ctrl | - Onvif配置项，启动ONVIF，安装ONVIF |
| - 2 | - MODEL Cfg | - 模型文件配置选择和配置 |
| - 3 | - GB28181 Ctrl | - GB28181配置文件更新，启动GB28181 |

  - ONVIF Ctrl

| - 参数 | - 默认值 | - 含义 |
| --- | --- | --- |
| - Permission | - 不使能 | - 不以root权限启动onvif； - 指定rtsp端口号小于1024时，必须勾选 |
| - Ip Addr | - Render对外IP | - Render用于连接第三方平台的IP； - 选择时区分连接相机的IP，取决网络拓扑 |
| - Rtsp Port | - 17100 | - Rstp服务端口号； - 指定554时，必须勾选root权限 |
| - Onvif Port | - 21100 | - Onvif服务端口号 - 对接第三方时，可能需要提供给第三方 |
| - Encode Type | - JPEG | - 可选择JPEG/H264/H265，指定onvif输出码流的编码格式 - 暂不支持H265 - 绘制梯形线/叠加显示梯形线时，必须选择JPEG模式，配合Img Modules参数选择 |
| - Res(H*W) | - 1080*1920 | - 可选1080*1920/2160*3840/high*width三种模式，指定输出码流的分辨率 - 可自定义分辨率尺寸，先填高度再填宽度，用*号隔开 |
| - Img Modules | - 0: normal | - 可选0:normal/1:indicate/2:demarcate模式 - 0:normal 正常显示模式，不对视频流做任何修改，支持任意编码格式 - 1:indicate 指示梯形线模式，默认全景图像中叠加显示梯形高清图形，帧率降到1/3 - 2:demarcate 标定梯形线模式，实时计算标定高清区域位置，获取和显示梯形线。选定该模式，必须先调整模型文件，使输出塔型图像 |
| - Cam Index | - 0 | - 根据render上接入的相机系统的数量来定 - 1对1时，该值填0 - 1对2时，该值表示指定显示哪路相机的图形，启动时要修改rtsp和onvif端口号，避免冲突 |

  - MODEL Cfg

- 依赖V1.4.3，略。

- 1.4	GB28181 Ctrl

- GB28181配置，略。

- 安装ONVIF

- Onvif安装包已经集成在配置工具安装包中，可以启动配置工具，使用工具安装ONVIF，也可以进入配置工具目录，找到ONVIF的安装包后，直接安装。

cd /etc/aqueti/ProtocolCtrl

  - 检查安装依赖环境

- 安装ONVIF前，必须已经安装好AquetiDaemon环境，自查方式如下：

sudo dpkg -l | grep aqueti

sudo dpkg -l | grep mongodb

- 确保已经安装了aquetiapi和mongodb-Compass。

  - 安装配置工具

- 将配置工具安装包拷贝到Render任意目录，例如桌面(cd ~/Desktop)

- 安装包名称ProtocolCtrl-****-v*.*.*.deb

- 进入配置工具安装包所在目录

cd ~/Desktop

ll ProtocolCtrl-*.deb

- 命令行安装配置工具

sudo dpkg -i ProtocolCtrl-*.deb

- 安装完成，确认安装结果

cd /etc/aqueti/ProtocolCtrl/

ll

- 确认目录结果；

- 确认onvifServer的版本号；

python2 ProtocolCtrl2.py

- 确认配置界面显示信息。

  - 安装ONVIFServer

- 2.3.1 使用配置工具安装

- 在配置界面单击“Reinstall ONVIF”按钮，安装ONVIFServer。

- 打印“Successful ReInstall onvifServer on ...”，安装成功；如果最后一行打印“ReInstall onvifServer Completed”，表示安装失败，需要检查失败原因。

- 2.3.2 命令行安装ONVIFServer

- 在/etc/aqueti/ProtocolCtrl/目录下找到mantis_ONVIFServer-*.deb，命令行直接安装。

sudo dpkg -r mantis_onvifserver

sudo dpkg -i ./mantis_ONVIFServer-*.deb

- 运行ONVIFServer

- OnvifServer启动时链接AquetiDaemon，从AquetiDaemon取流。启动ONVIFServer前，必须确保AquetiDaemon正常启动。

  - 检查Render上已经运行AquetiDaemonProcess

- 检查方法比较简单粗暴

- 依次点开每一个终端界面，排查是否是AquetiDaemonProcess的启动界面

- 确保有且仅有一个AquetiDaemonProcess正在启动

  - 运行ONVIFServer

- 在配置工具上配置好启动参数后，点击”Start ONVIF”即可启动ONVIFServer。

- 配置界面点击，启动ONVIF

- 配置工具终端界面打印信息--指示onvif的启动命令

- 【mantisONVIFServer -rip 10.0.12.148 -rp 17100 -op 21100 -JPEG -Show 0 -res 1080 1920 -CI 0】

- ONVIF服务端口号21100

- RTSP服务端口号17100

- 配置工具终端界面打印信息--指示Render一共链接了几台设备，onvif链接哪台设备

- 设备列表：共两台，名称分别为116,148

- Onvif链接的设备：116

- 配置工具终端界面打印信息--指示onvif成功启动

- 【Http server run on 10.0.12.148:21100】

- Pathfinder高清区域标定

- Pathfinder模型包含六个不同焦距的镜头，5个高清镜头叠成上小小大的塔型，焦距最小的低清图像包含显示5个高清图像，如下图左。高清区域标定后，显示效果如下图右。

- 第一次标定高清梯形线，配置方法较为复杂，必须严格按照以下步骤操作。

  - 在web上查看Pathfinder图像，校正模型，使图像效果符合模型的塔型特点

- 启动AquetiDeamonProcess

AquetiDaemonProcess

- 启动docker

sudo docker run -it -p 5000:5000 --entrypoint /bin/bash aqueti/master:41

/usr/bin/supervisord

- 启动WEB

启动Chrome

Localhost:5000启动web客户端

- 校正模型

Cameras

设备ID

Camera Settings

Calibrate

点击Calibrate完成建模

- 手动校正模型

Cameras

设备ID

Camera Settings

Advanced

Settings

查看Sensors样式，如果不是塔型，需要使用	命令行手动修改模型

- 期望的模型样式

- 命令行打开Hugin修改模型

终端上输入命令打开Hugin

ModelEditor

请从其他文档中学习Hugin操作方法

  - 使用MongoDB修改模型文件，去除低清全景，切换出塔型全高清图像

- 开始菜单中打开MongoDB，点击CONNECT登录

- 点击acos->models进入模型页签

- 拉倒最下端，找到当前相机ID的模型文件。

  - 我的相机ID为148，找到最下端模型名为148的节点，

  - 展开，查看每个子节点

  - 查看每个子节点是否有“always_visible”条目

  - 对没有该条目的节点增加“always_visible:true”，使所有节点包含该条目

  - 点击右下角Update，是新模型生效

  - 查看web，确保出现塔型图像

  - 启动ONVIFServer，标定梯形高清线

- 退出docker

- 标定梯形高清线

  - 打开配置工具

cd /etc/aqueti/ProtocolCtrl/

python2 ProtocolcolCtrl2.py

  - 修改ONVIF启动参数

- Encode Type参数选择JPEG

- Img Module参数选择2:demarcate（默认0:normal，需要选择2）

- Cam Index参数默认不需要修改，如果Render接入多个相机系统时，按需修改，我的render连接116/148两个相机系统，我需要取出148的图像，所以该参数，我由默认的0改为1

- 其他参数默认下不需要修改，实际应哟勇士按场景配置

  - 启动ONVIFServer

- 点击“Start ONVIF”启动ONVIFServer。

  - 需要在另一条PC上使用第三方工具取视频流，触发梯形线计算

- 需要使用ODM工具，触发梯形线计算，效果如图，实况显示高清塔	型图像，叠加显示梯形线。

- 进入PTZ Control页签，单击“Home”按钮，固定梯形线位	置

- 在ODM切换其他标签，断开视频流

- 在Render侧，配置工具的终端页面Ctrl+C终止ONVIFServer

  - 用MongoDB修改模型文件，从塔型全高清图像切换出包含低清全景的图像

- 如4.2节，打开mongod的模型文件页签，找到当前模型文件

- 展开查看每个子节点，删除所有节点的“always_visible:true”条目

- 单击Update是新模型生效

  - 启动ONVIFServer，显示梯形高清线

- 如4.3节，打开配置工具

- 修改ONVIF启动参数

- Encode Type 参数选择JPEG

- Img Module 参数选择1:indicate(默认0:normal，需要选择1)

- Cam Index 参数由默认的0改为1（按需配置，默认为0，一般不需修改）

- 单击“Start ONVIF”启动ONVIFServer

- ODM上验证显示效果，期望的显示效果如下图

- PTZ控制，触发图像变化，梯形线消失

- 单击Home，回到叠加梯形线的默认全景图像

- 4.6 从新标定高清区域梯形线

- Pathfinder安装好后，模型建好后，一般只需要标定一次高清区域梯形线。如果重新建模，或者手动修改了模型文件中的位置相关参数，必须重新标定高清区域梯形线。

- 标定过梯形线后，如果希望启动时显示全景中标定高清区域，必须选择JPEG和1：indicate。

- Img Module选择0:normal时，编码格式可选JPEG和H264，Pathfinder的图像效果和图通Mantis一致。

- 一Render多Pathfinder测试方法

- 网络拓扑示意如上图，每台Render都可以连接所有Pathfinder设备。

- 5.1 测试前准备环境

- 修改Render服务器的编解码参数：修改Render可输出流的数量，修改每路流最多占用解码单元的数量。

- 修改Render可以输出流的数量

登录web

Render

Settings

Streams Per GPU 默认值为1，单击右侧+号，修改为2

只有+号和-号才能使修改生效，直接输入数值不能生效

- 修改每路流最多占用的解码单元数量

登录web

Render

Settings

Allowed H264/5 Decompressors默认值为5，连击-号，修	改为2

- 5.2 测试步骤：

- 启动AquetiDaemonProcess

- 启动第一路协议配置工具

- 配置ONVIF启动参数

    - 关注RTSP Port，ONVIF Port，可使用默认值

    - Cam Index可选择默认值0

- 点击“Start ONVIF”启动第一路ONVIFServer，指定第一路Pathfinder的图像

- 启动第二路协议配置工具

- 配置ONVIF启动参数

    - 关注RTSP Port，ONVIF Port，必须和第一路指定的值不支持

    - CamIndex参数可选择1，也可以不修改，和第一路保持一致，用0。这会导致两路ONVIF输出一样的图像。

- 点击“Start ONVIF”启动第一路ONVIFServer，指定第二路Pathfinder的图像

- 重复启动配置工具，修改配置参数，启动ONVIF的步骤，启动多路流（受限于显卡解码单元能力，目前最多输出两路流）。

- 在ONVIF Client查看每一路流，验证一台render同时输出多台Pathfinder的图像

- FAQ